Käyttöohje 50-53484  JBM savukone

1. ALOITTAMINEN

Tämä on ammattikäyttöön tarkoitettu autojen putkistojen vuotojen

havaitsemislaite. Sen avulla voimme paikantaa vuodot nopeasti ja

tarkasti missä tahansa putkistossa, kuten EVAP-järjestelmässä,

imujärjestelmässä, pakojärjestelmässä... ja niin

edelleen.

2. YKSIKÖN RAKENNE

Tämä työkalu on suunniteltu havaitsemaan vuotoja

autojen ja moottoripyörien putkistoissa, kuten

polttoaineputkissa, ilmanottojärjestelmissä ja jäähdytysnesteen säiliöissä. Se

sopii kaikille putkistoille ja EVAP-järjestelmille.

3. TYÖKALUN KUVAUS

• Koukku: Laitteen ripustamiseen

• Painemittari: Ilmaisee käyttöpaineen

• Toimintavalo: Syttyy, kun

laite on toiminnassa.

• Öljyntäyttöaukko: Savukoneen öljyn täyttämiseen.

• Virtakytkin: Kytke virta päälle, ja

laite toimii.

• Savunpoistoputki: Savunpoistoaukko,

joka on yhteydessä mittausporttiin.

• Jäähdytysaukko: Laitteen käytöstä syntyvä lämpö

poistuu.

Varoitukset

1. Kun käytät tätä laitetta ensimmäistä kertaa,

täytä 20–30 ml öljyä, älä ylitä tätä

määrää.

2. Uutta öljyä voidaan lisätä vain, kun

savu on vähäistä, eikä sitä saa lisätä yli

15 ml kerrallaan.

3. Ennen uuden öljyn lisäämistä kaada

laitteessa jäljellä oleva öljy pois.

4. Vaihda laitteen öljy säännöllisesti.

4. KÄYTTÖ

1. Avaa konepelti ja ripusta

ilmaisin siihen.

2. Irrota putki, joka on liitettävä

laitteeseen. Jos putki

on irrotettava keskeltä,

tuki toinen pää kumitulpalla.

3. Kiinnitä tämä pää sopivalla kartiomaisella

tulpalla/putkella ja liitä se savun

ulostuloputkeen.

4. Liitä ilmaisin 12 V:n akkuun: punainen

positiiviseen, musta negatiiviseen. Älä

liitä päinvastoin.

5. Kytke virtakytkin päälle, ja

laite alkaa toimia.

6. Noin 3 minuutin kuluttua putki täyttyy

savulla. Tarkista vuotokohdat. Käytä

tarvittaessa otsalamppua.

7. Vuototarkistuksen jälkeen liitä johdot ja putki

huolellisesti.

Huomautukset:

* Suorita vuototarkistus kaukana

savulle herkistä osista.

* Älä käytä laitetta yli 8 minuuttia. Se

tarvitsee taukoja.

* laitteessa on suojaus. Jos se ylittää

toimintarajan, se sammuu automaattisesti.

Tässä tilanteessa käytä sitä myöhemmin.

* Tämän laitteen pyöreä osa on

kuuma, joten varo palovammoja.

5. HUOLTO

Pitkään jatkuvassa korkeassa lämpötilassa savu

ja öljy hapettuvat ja pilaantuvat. Tämä lyhentää

savunmuodostusosan käyttöikää, joten

vaihda öljy säännöllisesti.

1. Ennen uuden öljyn lisäämistä kaada pois

laitteessa oleva jäljellä oleva öljy.

2. Kun savun ulostulossa on vesipisaroita,

vaihda öljy uuteen.

3. Nestemäinen parafiini ja vauvaöljy sopivat.

Täytä uusi öljy mukana toimitetulla öljypullolla.

6. KUINKA SUORITETAAN VUOTOTESTI?

1. Kytke laite päälle ja tuki savunpoistoaukko,

kirjaa painemittarin lukema.

2. Liitä savunpoistoaukko putkistoon,

jota haluat testata.

3. Odota hetki. Painemittarin arvon

lasku tarkoittaa, että putkistossa on

vuoto; painemittarin arvon ollessa ”0”

vuotokohdan halkaisija on yli

0,3 mm.

7. PAKKAUSLUETTELO

1. Pääyksikkö.

2. Kiinnike (käsikiristettävillä muttereilla).

3. Kumitulpat (sarjanumeroilla varustetut)

4. Kartioitu tulppa.

5. Kartioitu putki.

6. 30 ml:n öljypullo.

7. Käyttöohje.

8. EVAP-testauslisävaruste.

9. Säädettävä täyttötulppa.

8. TUOTETIEDOT

Jännite: 12 V

Virtausnopeus: 16 l/min

Testipaine: 15 PSI

Paino: 4,70 kg

Mitat (PxLxK): 275x220x265 mm